MoonCat 桌面宠物系统
技术面试问答汇编

基于 STM32F103C8T6 + HAL 库的环境感知虚拟桌面宠物

MCU: STM32F103C8T6 (Cortex-M3, 72MHz)
外设: I²C/SPI/UART/ADC/TIM/GPIO
核心代码: ~1500-2000 行 | 动画数据: ~28KB | 固件体积: 39KB

# 一、基础技术考察

## 1. HAL 库与 STM32 标准库的核心差异及选型原因

### 1.1 核心差异对比

| 对比维度 | 标准库 (StdPeriph) | HAL 库 |
| --- | --- | --- |
| 抽象层级 | 薄封装寄存器操作，函数名直接映射外设功能（如 GPIO_SetBits()） | 高层抽象，面向功能语义（如 HAL_GPIO_WritePin()），屏蔽寄存器细节 |
| 句柄化设计 | 外设配置散落在多个全局变量和函数参数中 | 统一封装为 xxx_HandleTypeDef 结构体 （如 hi2c1、hspi1），含 Instance + Init + 运行时状态 |
| 错误处理 | 返回值多为 void，错误靠全局标志位 | 统一返回 HAL_StatusTypeDef （HAL_OK/ERROR/BUSY/TIMEOUT），支持链式判断 |
| 中断管理 | 用户自行编写 ISR + 清除标志位 | 标准化 HAL_xxx_IRQHandler() + 回调函数 （如 HAL_UART_RxCpltCallback） |
| 可移植性 | 强绑定具体 MCU 型号，换芯片大量重写 | 跨 STM32 系列统一 API，换型号只需改 CubeMX 配置 + 重新生成 |
| 代码生成 | 需手动编写初始化代码 | CubeMX 图形化配置后一键生成 MX_xxx_Init() 函数 |
| 开发状态 | ST 官方已停止维护 | ST 当前主推，持续更新 |

### 1.2 本项目选型依据

在 main.c:122-127 中可以看到统一的外设初始化模式——MX_GPIO_Init()、MX_ADC1_Init()、MX_I2C1_Init()、MX_SPI1_Init()、MX_TIM2_Init()、MX_USART1_UART_Init()——每个均由 CubeMX 自动生成，内部使用 HAL 库标准调用（如 usart.c:49 HAL_UART_Init(&huart1)）。

项目同时集成 I²C、SPI、UART、ADC、TIM 共 5 种外设，HAL 库的统一 API 风格（全部通过 Handle 操作 + 统一返回 HAL_StatusTypeDef）显著降低了多外设协调的心智负担。此外，HAL 提供的 HAL_GetTick() 毫秒级时基在 FSM（pet_fsm.c:47）和主循环调度（main.c:167）中被广泛使用，无需自行实现 SysTick 计时。

实际代码中还使用了 HAL 的条件编译兼容层——main.c:77-82 同时提供了 MicroLIB 的 fputc() 和 GCC 的 _write() 两种 printf 重定向实现，体现了 HAL 的跨编译器可移植性。

## 2. UART、I²C、SPI 三种协议对比及项目选型依据

### 2.1 协议特性对比

| 维度 | UART | I²C | SPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理连线 | 2 线（TX+RX）+ GND 异步通信，无需时钟线 | 2 线（SCL+SDA） 开漏输出，需外接上拉电阻 | 4 线（SCK+MISO+MOSI+SS） 推挽输出 |
| 通信模式 | 全双工，异步，点对点 | 半双工，同步，一主多从 （7/10 位地址寻址） | 全双工，同步，一主多从 （独立 CS 片选线） |
| 传输速率 | 典型 115200 bps ~ 几 Mbps | 标准 100kHz / 快速 400kHz 高速模式 3.4MHz | MHz 级别 （项目中 18 MHz） |
| 帧格式 | 起始位 + 数据(5-9bit) + 校验位 + 停止位 | 起始条件 + 地址+R/W + 数据 + ACK/NACK + 停止条件 | 仅数据位，无地址/校验机制 （可外挂 CRC） |
| 典型场景 | 调试日志、模块透传 （蓝牙/WiFi）、PC 通信 | 传感器群、EEPROM、OLED ——多器件共享总线 | Flash、LCD、高速 ADC ——速率优先场景 |

### 2.2 项目中的实际选型

① UART → 串口指令交互 + 调试日志

usart.c:42 配置 115200bps / 8N1。选择 UART 因为 PC 端调试最自然——CH340 USB 转 TTL 直连，不需额外硬件。printf 通过 fputc 重定向到 UART1 (main.c:78-81)，单字符指令直接轮询 RXNE 标志位（main.c:170-172），无需回车即可触发命令，实现"即按即响应"。

② I²C → SSD1306 OLED 显示屏

i2c.c:41 配置 400kHz 快速模式。选 I²C 因为 OLED 只需 4 针（VCC/GND/SCL/SDA），引脚占用最少。128×64 全屏刷新 = 1024 字节，400kHz I²C 下约 20ms，完全满足 7-10fps 动画渲染需求。AHT20 温湿度传感器也挂在同一条 I²C 总线上 (地址 0x38，驱动已编写在 aht20.c 中)，体现了 I²C 多器件共享总线的优势。

③ SPI → W25Q Flash 存储

spi.c:47 配置 SPI_BAUDRATEPRESCALER_4（72MHz / 4 = 18MHz）。选 SPI 因为 Flash 涉及大块数据读写——读一帧 1024 字节仅需 ~0.5ms，而 I²C 400kHz 需要 ~20ms。w25q_spi.c:27-32 实现了基础的 spi_txrx() 全双工收发函数，软件控制 PA4 片选。Flash 同时用于动画帧数据存储和掉电配置保存（flash_config.c），体现了 SPI 在"高速 + 大数据量"场景下的不可替代性。

# 二、核心项目深挖（桌面宠物交互系统）

## 3. 五状态 FSM 有限状态机的设计与防抖策略

### 3.1 状态定义与动画映射

| 状态 | 枚举值 | 动画槽位 | 帧数 | 帧率 | 触发方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDLE 待机 | STATE_IDLE | ANIM_IDLE (cat_fullscreen.c) | 6 帧 | ~7 fps (150ms) | 默认状态 |
| HAPPY 开心 | STATE_HAPPY | ANIM_HAPPY (cat_anim2.c) | 11 帧 | 10 fps (100ms) | CMD_FEED (f键) |
| SLEEP 睡觉 | STATE_SLEEP | ANIM_SLEEP (cat_sleep.c) | 12 帧 | ~3 fps (300ms) | 暗光5s / CMD_SLEEP |
| SURPRISE 惊讶 | STATE_SURPRISE | ANIM_SURPRISE (cat_anim1.c) | 4 帧 | ~12 fps (80ms) | CMD_TOUCH (t键) |
| HOT 烦躁 | STATE_HOT | ANIM_HOT (cat_hot.c) | 6 帧 | ~12 fps (80ms) | 温度超阈值 |

### 3.2 状态跳转触发条件（pet_fsm.c:45-150）

| 跳转路径 | 触发条件 | 类型 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE → HOT | temp == TEMP_HOT（NTC 值 < 热阈值） | 环境驱动 | pet_fsm.c:88-92 |
| HOT → IDLE | temp != TEMP_HOT（温度恢复正常） | 环境恢复 | pet_fsm.c:95-98 |
| IDLE → SLEEP | light == LIGHT_DARK 持续 5 秒以上 | 环境驱动（延时） | pet_fsm.c:101-107 |
| SLEEP → IDLE | 光照恢复（非暗光） | 环境恢复 | pet_fsm.c:111-114 |
| 任意 → SURPRISE | cmd == CMD_TOUCH（串口 t 指令） | 命令驱动 | pet_fsm.c:50-56 |
| 任意 → HAPPY | cmd == CMD_FEED（串口 f 指令） | 命令驱动 | pet_fsm.c:57-63 |
| 任意 → SLEEP | cmd == CMD_SLEEP（串口 z 指令） | 命令驱动（调试） | pet_fsm.c:64-70 |
| SURPRISE/HAPPY → 恢复 | 命令持续 5 秒后恢复到 g_prev_state | 定时恢复 | pet_fsm.c:73-77 |

### 3.3 防抖与稳定性保证（4 层防护机制）

① 最小停留时间 MIN_DWELL = 5000ms (pet_fsm.c:18)

任何状态至少驻留 5 秒才允许环境切换。代码：pet_fsm.c:82-83 —— "if (now - g_state_enter < MIN_DWELL) goto apply_state;"。这防止了传感器瞬时抖动导致的"状态乒乓"问题。

② 暗光延时触发 SLEEP_TIMEOUT = 5000ms (pet_fsm.c:25)

不是瞬时切换，而是暗光持续 5 秒后才进入 SLEEP。g_dark_start 记录暗光起始时刻，一旦光照恢复立即清零（pet_fsm.c:101-109）。这避免了"云遮住太阳一瞬间就睡着"的问题。

③ 命令激活期间锁定环境切换 (pet_fsm.c:80)

"if (g_cmd_active) goto apply_state;" —— 用户交互期间完全屏蔽传感器驱动的状态转换，避免摸头动画被温度变化打断，保证用户体验的连贯性。命令结束后通过 g_prev_state 恢复。

④ HOT 状态下不触发 SLEEP (pet_fsm.c:88, 101)

过热优先级高于睡眠：temp == TEMP_HOT 时即使暗光也不应睡觉（安全第一）。反过来，SLEEP 状态下如果温度变高，也需要优先退出睡眠。优先级体系：命令 > 过热 > 睡眠 > 默认(IDLE)。

### 3.4 音效联动

FSM 在状态切换时触发 one-shot 音效（非持续循环）——HAPPY 时播放 MELODY_HAPPY（120ms/60ms 交替）、SURPRISE 时播放短促 MELODY_SURPRISE（60ms）、HOT 进入时播放 MELODY_ANNOYED（240ms/60ms 交替）、SLEEP 进入时播放 MELODY_CLICK（30ms 轻响）。音效在状态进入的前 500ms 内触发（pet_fsm.c:139, 143, 147），之后静默。蜂鸣器采用非阻塞旋律播放器（buzzer.c:76-91），不阻塞主循环。

## 4. Flash 固件体积优化（66KB → 39KB）

### 4.1 优化手段详解

① 动画帧 const 数据置于 ROM（Flash），不占 RAM

所有动画帧声明为 const uint8_t 数组（如 cat_sleep.h:6-18），编译时链接到 .rodata 段，不占用宝贵的 20KB SRAM。5 套动画 × 平均约 8 帧 × 1024 字节 ≈ 40KB 全在 Flash ROM。这是嵌入式动画系统最核心的存储策略。

② 位图格式的天然 8:1 压缩

每帧 128×64 = 8192 像素。SSD1306 采用页面寻址模式，每字节编码垂直 8 像素(ssd1306_i2c.c:133-146：page = y/8, bit = y%8)，8192 像素压缩为 1024 字节，压缩比 8:1。渲染时直接 page * 128 + col 索引写入 OLED（main.c:293-300），无需解压步骤。

③ 精简字体表（仅 ASCII 95 字符）

gfx_engine.c:10-106 仅包含 5×7 像素的 ASCII 32-126 共 95 个字符，每个 5 字节，共 475 字节。不包含中文字库（每个中文字 32 字节起）。这在嵌入式 GUI 中是常见的选择。

④ 使用 Keil MicroLIB

main.c:77 "#ifdef __MICROLIB" —— Keil 的 MicroLIB 是专为嵌入式优化的 C 运行时库，printf/sscanf 等函数代码量极小（不支持浮点格式化）。相比标准 C 库可节省 5-10KB 代码空间。

⑤ __attribute__((packed)) 消除对齐填充

flash_config.c:14 对 FlashConfig_t 使用 packed 属性：sizeof(FlashConfig_t) 精确到 16 字节，无编译器对齐填充。在资源受限的 MCU 上，每字节都要精打细算。

⑥ 链接器级优化（推测）

Keil 支持 --split_sections（每个函数独立段）+ 交叉引用优化（--feedback），编译器/链接器会移除未被调用的函数（如 W25Q_EraseChip 在正常运行中从未被调用，可被 GC 移除）。配合 -Os（体积优先优化）或 -O2，函数内联、公共子表达式消除、死代码删除都会显著缩减体积。MDK-ARM 目录中保留了 stm32dog.map 文件，可逐模块分析体积占用。

### 4.2 优化过程中的异常排查方法

• 通过串口 printf 心跳日志（main.c:326-333 每 5 秒输出状态、传感器值）确认 FSM 状态切换正常，功能未被优化破坏
• 逐帧对比 OLED 显示效果，确保位图数据未因优化而损坏
• 使用 Keil .map 文件分析每个 .o 文件的体积占用，定位体积热点
• 如果 -Os 导致时序敏感代码出问题（如 I²C 时序），可对特定文件使用 #pragma optimize 降低优化等级
• 动画帧数据是最主要的体积来源（约 40KB），使用 Python 脚本 reduce_frames.py 在保证视觉效果的前提下削减冗余帧

## 5. 串口接收逻辑重构：单字节阻塞 vs 批量寄存器直读

### 5.1 两种方案原理对比

|  | 旧版：HAL 单字节阻塞接收 | 新版：批量寄存器直读（当前方案） |
| --- | --- | --- |
| 实现方式 | HAL_UART_Receive(&huart1, &ch, 1, timeout) 每次发起 HAL 状态机，阻塞等待 1 字节 | while(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE)) { ch = huart1.Instance->DR & 0xFF; ... } |
| 每次开销 | HAL 函数调用 + 超时管理 + 状态机 ≈ 数十微秒 | 单条寄存器读指令 ≈ 几十纳秒 |
| 缓冲区 | 无——收到一个处理一个 | 无显式缓冲——但主循环 10ms 一次， USART 硬件有 1 字节 DR + 移位寄存器 |
| 丢包场景 | 115200bps ≈ 每 87μs 一个字节， 若主循环延迟 > 87μs，DR 被覆盖 | 每 10ms 批量清空 DR，最多缓冲 ~14 字符（远低于溢出阈值） |
| 代码位置 | —（已弃用） | main.c:170-221 |

### 5.2 当前实现代码结构

// main.c:170-221  — 主循环内每 10ms 执行一次

while (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE)) {

uint8_t ch = (uint8_t)(huart1.Instance->DR & 0xFF);

switch (ch) {

case 't': case 'T': pet_cmd = CMD_TOUCH;   break;

case 'f': case 'F': pet_cmd = CMD_FEED;    break;

case 'z': case 'Z': pet_cmd = CMD_SLEEP;   break;

case 's': case 'S': last_status = 0;        break;  // 立即输出状态

case 'w': case 'W': FlashConfig_Save();      break;  // 保存配置到 Flash

case 'r': case 'R': FlashConfig_Reset();     break;  // 恢复出厂默认

case '=': g_ntc_hot += 50;                   break;  // 调高热点阈值

case '-': if (g_ntc_hot >= 100) g_ntc_hot -= 50; break;

case 'h': case 'H': /* 打印帮助菜单 */     break;

}

}

该方案的特点：不依赖 HAL 中断/DMA，纯轮询模式，简单、可预测。命令都是单字符（t/f/z/s 等），即读即处理即丢弃，不需要环形缓冲区。主循环 10ms 周期（main.c:339 HAL_Delay(10)），115200bps 下 10ms 最多到达约 14 个字符——远低于 DR（1 字节硬件缓冲）溢出风险。

### 5.3 丢包问题的复现、定位与验证

① 复现：用 PC 端串口工具以 115200bps 持续发送 "tftftftf..."（高速连续发送），旧版每次 HAL_UART_Receive 阻塞 1 字节 + 状态机开销，两个字符间隔 < 主循环周期时丢失。

② 定位：在 RXNE 检查前后加 GPIO 翻转 + 逻辑分析仪抓取 → 发现 RXNE 置位时未及时读 DR，导致 ORE（Overrun Error，溢出错误）标志置位。查看 USART1->SR 寄存器的 Bit3（ORE），每秒计数即可量化丢包率。

③ 验证：发送已知测试序列 "ABCDEFGH"，新版收到的序列完全一致（可通过逻辑分析仪对比 TX/RX 波形）。同时检查 UART SR 寄存器的 ORE/NE/FE 错误标志，确认无溢出。项目中的串口心跳日志（每 5 秒输出状态）也间接验证了串口通信的稳定性。

## 6. EMA 滤波算法原理与系数选择

### 6.1 算法原理

EMA（Exponential Moving Average，指数滑动平均）是一阶 IIR 低通滤波器，其核心思想是每个新输出值 = 历史值的加权 + 新采样值的加权，权重之和为 1。

本项目实现（sensor.c:53-55）：

static uint16_t ema_filter(uint16_t prev, uint16_t new_val)

{

return (uint16_t)(((uint32_t)prev * (8 - EMA_ALPHA)

+ (uint32_t)new_val * EMA_ALPHA) >> 3);

}

其中 EMA_ALPHA = 3（sensor.c:16），代入公式：

filtered = (prev × 5 + new × 3) / 8 = prev × 0.625 + new × 0.375

物理意义：新采样值权重占 37.5%，历史值权重占 62.5%。EMA 本质上是一阶 IIR 低通滤波器，其截止频率由 α 决定。α 越大（越接近 8），响应越快但平滑越差；α 越小，越平滑但响应越滞后。

### 6.2 系数确定考量

① 场景分析：ADC 采样抖动来源

LDR 光敏和 NTC 热敏是模拟传感器，读取的是分压电路的电压值。STM32F103 的 12 位 ADC 在 3.3V 参考电压下，1 LSB ≈ 0.8mV。电源纹波（数字电路开关噪声耦合到模拟电源）和热噪声容易引起 ±3-5 LSB 的抖动。在分压电路中，NTC 电阻的温度-电压映射非线性，ADC 读数的微小抖动映射到温度刻度时会被放大，因此需要滤波来稳定传感器读数。

② 整数位移运算替代浮点

EMA_ALPHA=3 配合 >> 3（除以 8）实现纯整数运算，避免了浮点运算。STM32F103C8T6 是 Cortex-M3 内核，没有硬件 FPU。浮点模拟（通过 __aeabi_fmul 等软浮点库函数）单次约 500-1000 CPU 周期。整数 EMA 仅需 2 次乘法（32位）和 1 次位移，约 10-20 周期——性能差距约 50-100 倍。在每 500ms 调用一次的场景下虽不是瓶颈，但省下的 CPU 时间可以用于动画渲染和 FSM 运算。

③ α=3（权重 0.375）的折中

以 500ms 采样周期（main.c:224），EMA 的时间常数 τ ≈ T / ln(1/(1-α)) ≈ 500ms / ln(8/5) ≈ 1.06s。信号需要约 1 秒达到稳态的 63%，约 3-5 秒达到稳态的 95%。这个时间常数刚好与 MIN_DWELL=5000ms 的状态机防抖周期匹配——当传感器值稳定到足以触发状态切换时，FSM 恰好完成了驻留时间检查。这是一个"滤波器时间常数 < FSM 防抖时间"的合理设计。

④ 首次初始化特殊处理 (sensor.c:69-72)

if (!g_ema_init) {

g_ldr_ema = raw_ldr;  // 首次直接用原始值，避免从 0 上升的延迟

g_ntc_ema = raw_ntc;

g_ema_init = 1;

}

如果不特殊处理，滤波值需要从 0 经过数个时间常数（约 3-5 秒）才能达到实际值。在这段"爬坡期"中，所有传感器读数都是错误的，会导致 FSM 误判。"种子初始化"策略确保上电后立即获得有效读数。

### 6.3 与其他滤波方案的对比

| 方案 | 内存消耗 | 计算量 | 平滑效果 | 响应速度 | 本项目适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMA（当前方案） | 1 个历史值（2 字节） | 2 乘 + 1 移位 | ★★★★☆ 好 | ★★★★☆ 较快 | ✅ 最优选择 |
| 滑动平均 (Moving Average) | N 个历史值 （环形缓冲区 N×2B） | N 次加法 + 1 次除法 | ★★★★★ 更好 | ★★☆☆☆ 慢 (N×采样周期) | ❌ SRAM 仅 20KB 且响应过慢 |
| 中值滤波 (Median Filter) | N 个值 + 排序空间 | 排序算法 O(N log N) | ★★★★☆ 抗单次尖峰好 | ★★★☆☆ 中等 | ❌ 排序成本高 不适合平滑随机噪声 |

EMA 是嵌入式传感器滤波的"甜点"方案：内存占用最小（仅 1 个历史值）、计算成本最低（纯整数）、平滑效果可接受、响应速度适中。对于这个以秒为单位切换动画状态的桌面宠物应用来说，EMA 的时间特性（~1s 时间常数）完全满足需求。

### 6.4 补充：三段式离散化进一步防抖

除了 EMA 滤波外，项目还在 sensor.c:85-97 将连续 ADC 值映射为三个离散等级：
• 光照：LIGHT_DARK / LIGHT_NORMAL / LIGHT_BRIGHT
• 温度：TEMP_COLD / TEMP_COMFORT / TEMP_HOT

这种"模拟滤波(EMA) → 离散分级 → FSM 状态判定"的三级流水线，天然带有 ±1 级的滞回效应（两个阈值之间存在 NORMAL/COMFORT 中间带），进一步增强了系统的抗抖动能力。

# 附录：项目架构总览

MoonCat v2.0 是一个裸机前后台架构（无 RTOS）的桌面宠物系统。以下为主循环任务调度表：

| 任务 | 周期 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| UART 命令轮询 | 每循环（~10ms） | 轮询 RXNE 标志，构建 PetCmd_t 命令 |
| 传感器采样 | 500ms | Sensor_Update() → 读 ADC CH0+CH1 → EMA 滤波 → 三级离散化 |
| FSM 状态更新 | 200ms | PetFSM_Update(light, temp, cmd) → 输出动画槽位 + 音效 |
| OLED 帧渲染 | 80~300ms（按情绪） | IDLE=150ms, HAPPY=100ms, SLEEP=300ms, SURPRISE=80ms, HOT=80ms |
| LED 状态指示 | 80~1500ms（按情绪） | PC13 翻转：IDLE=500ms, HAPPY=200ms, SLEEP=1500ms, SURPRISE=100ms, HOT=80ms |
| 串口遥测输出 | 5000ms | 输出 [CAT] State=xxx Anim=xxx LDR=xxx NTC=xxx |
| 蜂鸣器更新 | 每循环（~10ms） | Buzzer_Update() → 非阻塞旋律播放器 |

## 外设资源分配总表

| 外设 | 实例 | 引脚 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I²C | I2C1 | PB6(SCL), PB7(SDA) | 400kHz Fast Mode | SSD1306 OLED (0x3C) + AHT20 (0x38) |
| SPI | SPI1 | PA5(SCK), PA6(MISO), PA7(MOSI) | Master, Mode 0, 18MHz | W25Q Flash (PA4=CS) |
| USART | USART1 | PA9(TX), PA10(RX) | 115200bps, 8N1 | 调试日志 + 串口指令 |
| ADC | ADC1 | PA0(CH0), PA1(CH1) | 12-bit, 239.5 cyc | LDR 光敏(CH0) + NTC 热敏(CH1) |
| TIM | TIM2 | PA15(CH1), PA2(CH3) | 1kHz PWM | 蜂鸣器 (PA2 GPIO 直驱) |
| GPIO | GPIOC | PC13 | Push-Pull | 板载 LED 状态指示 |
| GPIO | GPIOA | PA4 | Push-Pull | W25Q 软件片选 |